FORMATION

L’interactivité avec ARDUINO et ANDROID

Michel ESCAMEZ – Responsable Robotique

Sommaire

Introduction1

I – Découverte des différents outils

- La carte Arduino 3

- Les modules électroniques 5

- App Inventor 2 7

II – Réalisation de petits projets

- Découverte de l’Arduino 9

- Programmation avancée 10

Annexes 41

Clignotement de la LED 42

Utilisation du port série 42

Contrôle de la LED avec le port série45

Introduction

Dans le cadre de cette formation d’une durée de 4 heures, nous allons aborder ensemble le thème de l’interactivité. En effet, l’électronique actuelle nous permet de plus en plus de réaliser des projets collaboratifs et en interactivité avec d’autres modules de communication. C’est dans cette optique que nous allons apprendre ensemble à réaliser de petits projets qui visent à mettre en évidence la communication entre un Arduino et une solution Android.

Cette formation se décompose en trois grandes parties. Dans un premier temps nous allons nous familiariser avec les différents outils qui nous accompagnerons tout au long de la réalisation de nos petits projets. Ensuite nous approfondirons notre savoir-faire dans la conception d’applications visant à contrôler des modules électroniques. Nous finirons enfin par un temps d’échange sur ce que nous avons appris ensemble, nos interrogations mais aussi sur les perspectives d’avenir du projet.

Vous l’aurez compris, cette formation vise à vous donner tous les outils et les compétences pour mener à bien vos projets personnels et aborder le milieu de l’électronique avec plus de sérénité.

# I - Première Partie

# Découverte des différents outils

1. La carte Arduino

# Présentation du microcontrôleur

L’Arduino est une carte Open Hardware sur laquelle se trouve un microcontrôleur avec une architecture de type AVR. Ce dernier est développé par le fabricant mondial de composants à semi-conducteur ATMEL. Les schémas de cette carte sont publiés en licence libre, cependant, certains composants, comme le microcontrôleur sont totalement privés.

La carte Arduino sert à créer des projets électroniques en simplifiant le processus de programmation. Il existe de nombreux modules électroniques qui s’adaptent à cette carte.  La photo ci-dessous représente une carte de type MEGA :

Nous allons programmer la carte à l’aide d’un IDE créé par Arduino. Il existe de nombreux tutoriels pour apprendre la programmation en C / C++. Il est important de comprendre que cette carte fonctionne comme un petit cerveau auquel on vient ajouter des modules électroniques qui nous servirons de muscles afin de fournir de la puissance. Il faut voir la carte Arduino comme une liaison entre plusieurs parties électroniques. La photo ci-dessous présente l’IDE que nous allons utiliser afin de programmer la carte.

Il existe de nombreux types de carte Arduino, avec des prix allant de 15 à 80 €. Il faut savoir que la Chine fabrique des copies à des prix défiant toute concurrence. Ces produits sont tout à fait satisfaisants pour la réalisation de prototypes.

2. Les modules électroniques

# Le module Bluetooth

Lors de cette formation, nous allons utiliser un module Bluetooth assez répandu dans le milieu électronique : le HC-06.

- Tension de 3.3 à 6V

- Fréquence 2.4 GHz

- Communication UART

- Paramétrable

- Portée de 10m

Ce module va nous permettre de réaliser une communication en notre carte Arduino et un système supportant le protocole Bluetooth. La mise en place d’une communication est assez simple d’un point de vue matériel mais aussi en programmation.

# Un robot Arduino 4 WD

Nous utiliserons comme support de formation un robot Arduino avec quatre roues motrices. Comme nous l’avons vu précédemment,  la carte Arduino ne peut pas sortir de puissance, cependant, les roues du robot demandent un certain ampérage. C’est pour cela que nous utiliserons un Shield Motor qui viendra se placer dessus la carte de commande. La photo ci-dessous représente le robot que nous utiliserons pour illustrer la formation.

3. App Inventor 2

# Outil de création d’application Android

Afin de faciliter la création d’applications Android, nous utiliserons une solution Open Source et disponible en ligne : App Inventor 2.

Cette solution est développée par Google. Le but de cette dernière est de simplifier la programmation d’applications sous Android. L’intérêt premier de App Inventor est de démocratisé la programmation à un grand nombre de personnes souhaitant développer des applications pour smartphone ou tablette Android. La photo ci-dessous représente l’application App Inventor.

# II - Deuxième Partie

# Réalisation de petits projets

1. Découverte de l’Arduino

# Clignotement d’une LED (5 min)

Pour notre premier programme, nous allons réaliser un simple clignotement d’une LED placée sur la carte Arduino. Il s’agit d’une LED de debug.

Le code se trouve en Annexe 1

# Utilisation du port série (5 min)

Dans cet exemple, nous allons utiliser la fonction de base d’une communication : l’affichage de données sur le port série.

Le code se trouve en Annexe 2

# Contrôler la LED avec le port série (15 min)

Ce programme va nous permettre de contrôler l’état de la LED placée sur la carte à l’aide de commande que nous enverrons sur le port série.

Le code se trouve en Annexe 3

2. Programmation avancée

Nous passons maintenant au niveau supérieur. Au vu de l’avancement de notre code Arduino ainsi que dans ce chapitre, de la programmation Android, les codes sources ne sont disponibles que sur un dépôt GitHub à l’adresse suivante :

http://bit.ly/formation-arduino

# Annexes

# I – Clignotement de la LED

# II – Utilisation du port série

# III – Contrôler la LED avec le port série

1. Clignotement de la LED

#define LED 13

void setup() {

pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(LED, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LED, LOW);

delay(1000);

}

2. Utilisation du port série

#define BAUDS 9600

void setup() {

Serial.begin(BAUDS);

}

void loop() {

Serial.println("Mon premier programme avec le port série !");

delay(1000);

}

3. Contrôler la LED avec le port série

#define LED   13

#define BAUDS  9600

void setup() {

pinMode(LED, OUTPUT);

Serial.begin(BAUDS);

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) {

byte etat = Serial.read();

switch (etat) {

case '1':

digitalWrite(LED, HIGH);

break;

case '0':

digitalWrite(LED, LOW);

break;

}

}

}